# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH BIẾN TẦN INOVANCE MD520

- Sơ đồ kết nối

  - Lưu ý:

- R, S, T cầu đấu đầu vào nguồn 3 pha.

- L, N cầu đấu đầu vào nguồn 1 pha.

- Điện trở xả được lắp tùy theo từng ứng dụng thực tế.

- Bảng tham số cài đặt cơ bản

| Tham số | Chức năng | Mô tả giá trị cài đặt | Giá trị mặc định | Sửa đổi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhóm FP: Tham số hệ thống |  |  |  |  |
| FP-00 | Đặt mật khẩu | 0-65535 | 0 | ☆ |
| FP-01 | Reset | 1: Reset về tham số cài mặc định ngoại trừ tham số motor. 2: Clear cả giá trị lỗi. 4: Backup lại giá trị hiện tại của người dùng. | 0 | ★ |
| Nhóm F0: Tham số chức năng cơ bản |  |  |  |  |
| F0-01 | Phương thức điều khiển tốc độ | 0: Điều khiển vector vòng hở (SVC) 1: Điều khiển vector vòng kín (FVC) 2: Điều khiển theo phương thức Điện áp/ tần số (V/F) | 2 | ★ |
| F0-02 | Lệnh chạy | 0: Điều khiển bằng bàn phím 1: Điều khiển bằng công tắc ngoài 2: Điều khiển bằng truyền thông | 0 | ☆ |
| F0-03 | Lựa chọn nguồn điều khiển tần số chính | 0: Điều chỉnh tần số bằng chiết áp trên bàn phím ( Không lưu lại tần số ) 1: Điều chỉnh tần số bằng chiết áp trên bàn phím ( Lưu lại tần số) 2: Ngõ vào analog AI1 3: Ngõ vào analog AI2 5: Cài đặt nhận xung tốc độ cao (DI5) 6: Đa cấp tốc độ 7: Simple PLC 8: PID 9: Cài đặt qua truyền thông | 0 | ★ |

| F0-08 | Tần số đặt trước | 0.00 ~ Tần số lớn nhất (F0-10) | 0.00Hz |  | ☆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F0-09 | Hướng quay | 0: Quay thuận 1: Quay ngược | 0 |  | ☆ |
| F0-10 | Tần số lớn nhất | 5.00Hz ~ 599.00Hz | 50.00Hz |  | ★ |
| F0-12 | Giới hạn trên của tần số | F0-14 ~ Tần số lớn nhất F0-10 | 50.00Hz |  | ☆ |
| F0-14 | Giới hạn dưới của tần số | 0.00Hz ~ Tần số max F0-12 | 0.00Hz |  | ☆ |
| F0-15 | Tần số sóng mang | 0.5kHz ~ 20.0kHz | Tùy vào model |  | ☆ |
| F0-17 | Thời gian tăng tốc | 0.00s ~ 6500.00s | Tùy vào model |  | ☆ |
| F0-18 | Thời gian giảm tốc | 0.00s ~ 6500.00s | Tùy vào model |  | ☆ |
| F0.19 | Đơn vị thời gian tăng giảm tốc | 0: 1 giây 1: 0.1 giây 2: 0.01 giây | 1 |  | ☆ |
| Nhóm F1: Thông số động cơ |  |  |  |  |  |
| F1-00 | Loại motor | 0: Động cơ không đồng bộ 1: Động cơ không đồng bộ tần số thay đổi 2: Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu 3: Động cơ từ trở 4: Cuộn dây điện từ |  | 0 | ★ |
| F1-01 | Công suất định mức motor | 0.1KW ~ 1000.0KW |  | Tùy vào model | ★ |
| F1-02 | Điện áp định mức motor | 1V ~ 2000V |  | Tùy vào model | ★ |
| F1-03 | Dòng điện định mức motor | 0.1A ~ 655.35A |  | Tùy vào model | ★ |
| F1-04 | Tần số định mức motor | 0.01Hz ~ Tần số MAX (F0-10) |  | 50.00Hz | ★ |
| F1-05 | Tốc độ định mức motor | 1 rpm ~ 65535 rpm |  | Tùy vào model | ★ |
| F1-37 | Dò tham số motor | 0: Không chức năng 1: Dò tĩnh động cơ 1 2: Dò động cơ kiểu động 3: Dò tĩnh động cơ 2 |  | 0 | ★ |

| Nhóm F3: Cài đặt điều khiển V/F |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F3.01 | Bù moment | 0,1% ~ 30,0% | Tùy vào model | ☆ |
| F3.02 | Tần số tắt bù mô men | 0.00 Hz ~ Tần số Max | 50 Hz | ★ |
| Nhóm F6: Điều khiển chạy dừng |  |  |  |  |
| F6-00 | Phương thức khởi động | 0: Khởi động trực tiếp 1: Bắt tốc độ | 0 | ☆ |
| F6-01 | Các chế độ bắt tốc độ | 0: Từ tần số dừng 1: Từ tần số nguồn 2: Từ tần số tối đa 4: Theo dõi tốc độ theo từ trường (cài F1-37 = 1 để dò tĩnh trước) | 0 | ★ |
| F6-10 | Chế độ dừng | 0: Dừng giảm tốc 1: Dừng tự do | 0 | ☆ |
| Nhóm F4: Lựa chọn chức năng cổng đầu vào |  |  |  |  |
| F4-00 | Lựa chọn chức năng DI1 | 0: Không chức năng 1: Chạy thuận (FWD) 2: Chạy nghich (REV) 3: Chế độ điều khiển 3 dây 4: Chạy JOG thuận 5: Chạy JOG nghịch 6: Lệnh Up tần số 7: Lệnh Down tần số 8: Dừng tự do 9: Reset lỗi 10: Tạm dừng chạy 12: Đa cấp tốc độ 1 13: Đa cấp tốc độ 2 14: Đa cấp tốc độ 3 15: Đa cấp tốc độ 4 30: Đầu vào xung 39: Chuyển đổi nguồn tần số ( Nguồn cài đặt F0.08) 47: Dừng khẩn cấp | 1 | ★ |
| F4-01 | Lựa chọn chức năng DI2 |  | 4 | ★ |
| F4-02 | Lựa chọn chức năng DI3 |  | 9 | ★ |
| F4-03 | Lựa chọn chức năng DI4 |  | 12 | ★ |
| F4-04 | Lựa chọn chức năng DI5 |  | 13 | ★ |
| F4-11 | Chế độ điều khiển | 0: Chế độ 2 dây mode 1 1: Chế độ 2 dây mode 2 2: Chế độ 3 dây mode 1 3: Chế độ 3 dây mode 2 | 0 | ★ |

| Nhóm F5: Lựa chọn chức năng các cổng đầu ra. |
| --- |
| F5-02 | Lựa chọn chức năng Relay | 0: Không giá trị 1: Biến tần đang chạy 2: Biến tần báo lỗi đầu ra (Lỗi dừng tự do) 3: Đạt ngưỡng tần số FDT1 (Tần số mở F8-19 ) 15: Biến tần sẵn sàng để chạy 33: Chạy nghịch 38: Cảnh báo (Tất cả các lỗi) | 2 | ☆ |
| F5.04 | Lựa chọn chức năng DO (Y1) |  | 1 | ☆ |
| F5-07 | Lựa chọn chức năng AO1 | 0: Tần số đang vận hành 1: Tần số cài đặt 2: Dòng điện đầu ra 3: Momen đầu ra động cơ 4: Công suất đầu ra 5: Điện áp đầu ra 7: AI1 8: AI2 12: Cài qua truyền thông 13: Tốc độ động cơ | 0 | ☆ |

| Nhóm FC: Nhóm chức năng đa cấp tốc độ, PLC đơn giản |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FC-00 | Đa cấp tốc độ 0 |  | -100.0% ~ 100.0% |  |  |  | 0.00% | ☆ |
| FC-01 | Đa cấp tốc độ 1 |  | -100.0% ~ 100.0% |  |  |  | 0.00% | ☆ |
| FC-02 | Đa cấp tốc độ 2 |  | -100.0% ~ 100.0% |  |  |  | 0.00% | ☆ |
| … | ….. |  | ……. |  |  |  | …. | ☆ |
| FC-14 | Đa cấp tốc độ 14 |  | -100.0% ~ 100.0% |  |  |  | 0.00% | ☆ |
| FC-15 | Đa cấp tốc độ 15 |  | -100.0% ~ 100.0% |  |  |  | 0.00% | ☆ |
| FC-51 | Nguồn đặt cấp tốc độ 0 |  | 0: Đặt bằng FC-00 1: AI1 2: AI2 4: Pulse 5: PID 6: Tần số đặt F0.08 |  |  |  | 0 | ☆ |
| FC-16 | Chế độ vận hành PLC simple |  | 0: Dừng sau 1 vòng chạy 1: Giữ và chạy theo chu kỳ cuối cùng. 2: Chạy vòng lặp. |  |  |  | 0 | ☆ |
| FC-17 | Lựa chọn tắt nguồn chế độ simple plc |  | Số Hàng Đơn Vị:Lựa chọn bộ nhớ khi mất điện 0:không nhớ khi tắt 1:nhớ khi tắt nguồn Số Hàng Chục:Lựa chọn bộ nhớ khi dừng 0: không nhớ khi dừng 1: nhớ khi dừng |  |  |  | 00 | ☆ |
| FC-18 | Thời gian vận hành PLC simple 0 |  | 0.0s(h)-6500.0s(h) |  |  |  | 0.0(h) | ☆ |
| FC-19 | Thời gian tăng, giảm tốc PLC simple 0 |  | 0-3 |  |  |  | 0 | ☆ |
| FC-20 | Thời gian vận hành PLC simple 1 |  | 0.0s(h)-6500.0s(h) |  |  |  | 0.0(h) | ☆ |
| FC-21 | Thời gian tăng, giảm tốc PLC simple 1 |  | 0-3 |  |  |  | 0 | ☆ |
| FC-22 | Thời gian vận hành PLC simple 2 |  | 0.0s(h)-6500.0s(h) |  |  |  | 0.0(h) | ☆ |
| FC-23 | Thời gian tăng, giảm tốc PLC simple 2 |  | 0-3 |  |  |  | 0 | ☆ |
| FC-24 | Thời gian vận hành PLC simple 3 |  | 0.0s(h)-6500.0s(h) |  |  |  | 0.0(h) | ☆ |
| FC-25 | Thời gian tăng, giảm tốc PLC simple 3 |  | 0-3 |  |  |  | 0 | ☆ |
| FC-50 | Đơn vị thời gian chạy PLC simple |  | 0: s (second) 1: h (hour) |  |  |  | 0 | ☆ |
| Nhóm FA: Nhóm chức năng PID |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FA-00 | Nguồn cài PID | 0: Cài bằng thông số FA-01 1: AI1 2: AI2 4: Cài bằng xung (Chân DI5) 5: Cài bằng truyền thông |  |  |  |  | 0 | ☆ |
| FA-01 | Cài giá trị đặt PID | 0.0% ~ 100.0% |  |  |  |  | 50.0% | ☆ |
| FA-02 | Nguồn phản hồi PID | 0: AI1 1: AI2 4: Cài bằng xung (Chân X5) 5: Cài bằng truyền thông |  |  |  |  | 0 | ☆ |
| Nhóm FD: Nhóm chức năng truyền thông |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FD-00 | Tốc độ truyền | Chữ số hàng nghìn: n_ _ _ (CANlink) 0: 20 1: 50 2: 100 3: 125 4: 250 5: 500 6: 1M |  |  |  | Chữ số hàng đơn vị: _ _ _ n (Modbus) 0: 300 bps 1: 600 bps 2: 1200 bps 3: 2400 bps 4: 4800 bps 5: 9600 bps 6: 19200 bps 7: 38400 bps 8: 57600 bps 9: 115200 bps | 5005 | ☆ |
| FD-01 | Định dạng dữ liệu Modbus | 0:No check (8-N-2) 1:Even parity(8-E-1) 2:Odd parity (8-O-1) 3:No check (8-N-1) 4: No check (7-N-2) 5: Even parity check (7-E-1) 6: Odd parity check (7-0-1) 7: No check (7-N-1) |  |  |  |  | 0 | ☆ |
| FD-02 | Địa chỉ biến tần | 1 ~ 247 |  |  |  |  | 1 | ☆ |
| Nhóm F8: Chức năng phụ trợ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F8-00 | Tần số chạy JOG | 0.00Hz ~ Tần số max |  |  |  |  | 2.00Hz | ☆ |
| F8-01 | Thời gian tăng tốc JOG | 0.0s ~ 6500.0s |  |  |  |  | 20.0s | ☆ |
| F8-02 | Thời gian giảm tốc JOG | 0.0s ~ 6500.0s |  |  |  |  | 20.0s | ☆ |
| F8-18 | Bảo vệ khởi động | 0: không bảo vệ 1: bảo vệ |  |  |  |  | 0 | ☆ |
| F8-19 | Giá trị ngưỡng trên FDT 1 | 0.00Hz ~ Tần số max |  |  |  |  | 50.00Hz | ☆ |
| F8-48 | Điều khiển quạt làm mát | 0: Quạt tản nhiệt chạy khi biến tần chạy 1: Quạt tản nhiệt chạy khi biến tần được cấp nguồn |  |  |  |  | 0 | ☆ |
| Nhóm F09: Nhóm tham số bảo vệ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F9-00 | Lựa chọn bảo vệ quá tải | 0: Vô hiệu hoá 1: Cho phép |  |  |  |  | 1 | ☆ |
| F9-12 | Lựa chọn bảo vệ mất pha đầu vào | Đơn vị: Lựa chọn bảo vệ mất pha đầu vào 0: Vô hiệu hoá 1: Cho phép Hàng chục: Lựa chọn bảo vệ tiếp điểm Contactor 0: Vô hiệu hoá 1: Cho phép |  |  |  |  | 11 | ☆ |
| F9-13 | Lựa chọn bảo vệ mất pha đầu ra | 0: Vô hiệu hoá 1: Cho phép |  |  |  |  | 01 | ☆ |

“★”: Tham số không thể thay đổi khi trạng thái biến tần đang chạy.

“☆”: Tham số có thể thay đổi khi trạng thái biến tần đang chạy.

- Cách nhập thông số

  - Lưu ý:

- Phím > hoặc < dùng để thay đổi hiển thị của tần số đặt, tốc độ motor, cường độ

dòng điện motor… (Các đèn trạng thái tương ứng với dữ liệu hiển thị).

- Cài đặt lại thông số mặc định theo nhà sản xuất: FP.01= 1.

Tham khảo tài liệu Inovance MD520 series inverter để biết thêm rất nhiều chức năng khác.

- Sơ đồ đấu nối và tham số cài đặt biến tần Inovance MD520 sử dụng công tắc, chiết áp ngoài

- Bảng cài đặt

| STT | Tham số | Giá trị | Đơn vị | Diễn giải |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FP-01 | 1 |  | Reset biến tần về mặc định |
| 2 | F0-02 | 1 |  | Chọn lệnh chạy ngoài |
| 3 | F0-03 | 2 |  | Chọn lệnh tần số qua chân AI1 |
| 4 | F0-10 | 50 | Hz | Tần số lớn nhất |
| 5 | F0-12 | 50 | Hz | Giới hạn trên tần số |
| 6 | F0-17 |  | Giây | Thời gian tăng tốc |
| 7 | F0-18 |  | Giây | Thời gian giảm tốc |
| 8 | F4-00 | 1 |  | Chọn chân DI1 chạy thuận |
| 9 | F4-01 | 2 |  | Chọn chân DI2 chạy nghịch |
| Tham số động cơ |  |  |  |  |
| 1 | F1-01 | … | KW | Công suất động cơ |
| 2 | F1-02 | … | V | Điện áp động cơ |
| 3 | F1-03 | … | A | Dòng điện động cơ |
| 4 | F1-04 | … | Hz | Tần số động cơ |
| 5 | F1-05 | … | RPM | Tốc độ động cơ |

- Sơ đồ kết nối

- Bảng mã lỗi và cách khắc phục

| Mã lỗi | Mô tả lỗi | Lý do lỗi | Cách khắc phục |
| --- | --- | --- | --- |
| E002.1 | Quá dòng điện phần cứng | Chạm đất ngõ ra | -Kiểm tra xem ngõ ra có bị ngắn mạch chạm đất hay không và đo điện trở cách điện |
|  |  | Ngắn mạch giữa các pha | -Kiểm tra xem phía ngõ ra có bị ngắn mạch hay không -Kiểm tra xem phía ngõ ra có bị ngắn mạch hay không -Kiểm tra xem điện trở các cuộn dây động cơ có cân bằng không |
|  |  | Thời gian tăng/giảm tốc ở chế độ điều khiển V/f quá ngắn | -Tăng thời gian tăng/giảm tốc -Kích hoạt chức năng triệt tiêu quá dòng |
|  |  | Lỗi thứ tự pha encoder | -Nếu chiều của encoder và chiều quay của động cơ bị ngược nhau, hãy thay đổi lại chiều của encoder |
|  |  | Lỗi mạch phát hiện dòng điện | -Liên hệ với dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng |
| E002.2 | Quá dòng điện phần mềm | Chạm đất ngõ ra | -Kiểm tra xem ngõ ra có bị ngắn mạch chạm đất hay không và đo điện trở cách điện |
|  |  | Ngắn mạch giữa các pha | -Kiểm tra xem phía ngõ ra có bị ngắn mạch hay không -Kiểm tra xem phía ngõ ra có bị ngắn mạch hay không -Kiểm tra xem điện trở các cuộn dây động cơ có cân bằng không |
|  |  | Thời gian tăng/giảm tốc ở chế độ điều khiển V/f quá ngắn | -Tăng thời gian tăng/giảm tốc -Kích hoạt chức năng triệt tiêu quá dòng |
|  |  | Lỗi thứ tự pha encoder | -Nếu chiều của encoder và chiều quay của động cơ bị ngược nhau, hãy thay đổi lại chiều của encoder |
|  |  | Lỗi mạch phát hiện dòng điện | -Liên hệ với dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng |
|  |  | Thời gian tăng/giảm tốc ở chế độ điều khiển V/f quá ngắn | -Tăng thời gian tăng/giảm tốc -Kích hoạt chức năng triệt tiêu quá dòng |
| E005.1 | Quá điện áp DC Bus | Biến tần có công suất quá nhỏ | -Chọn biến tần có công suất lớn hơn |
|  |  | Động cơ trả về điện áp trong quá trình giảm tốc | -Kết nối điện trở xả (điện trở hãm) nếu có thể |
|  |  | Hở mạch / Mất pha điện trở xả | -Kiểm tra xem điện trở xả đã được kết nối đúng cách chưa |
| E009.1 | Điện áp thấp | Điện áp ngõ vào biến tần nằm ngoài dải cho phép | -Kiểm tra nguồn đầu vào |
| E010.1 | Quá tải biến tần | Tải quá lớn hoặc kẹt tải | -Giảm tải và kiểm tra động cơ cũng như cơ khí |
|  |  | Tần số sóng mang cao | -Giảm tần số sóng mang |
|  |  | Điện áp DC bus thấp khi chạy ở tốc độ cao với tải nặng | -Tăng điện áp ngõ vào của lưới điện. -Kích hoạt chức năng điều chế quá mức |
|  |  | Chạm đất ngõ ra | -Kiểm tra xem ngõ ra có bị ngắn mạch chạm đất hay không và đo điện trở cách điện |
|  |  | Mất pha ngõ ra | -Kiểm tra các pha ngõ ra của biến tần |
|  |  | Lỗi thông số động cơ | Kiểm tra các thông số trên nhãn động cơ và thực hiện tự động dò thông số |
| E011.1 | Quá tải Motor | Lỗi thông số F9-01 không phù hợp | -Đặt F9-01 đúng cách |
|  |  | Công suất định mức của động cơ không phù hợp | -Chọn motor phù hợp |
|  |  | Lỗi phanh | -Kiểm tra phanh |
|  |  | Tải quá lớn hoặc kẹt tải | -Giảm tải và kiểm tra động cơ cũng như cơ khí |
| E012.1 | Mất pha đầu vào | Mất pha đầu vào | -Kiểm tra đầu vào có bình thường không |
|  |  | Lỗi bo mạch công suất, thiết bị bảo vệ chống xung điện, bo mạch điều khiển chính hoặc cầu chỉnh lưu | Liên hệ với nhân viên hỗ trợ kỹ thuật. |
| E013.1/ E013.2/ E013.3/ E013.4 | Mất pha đầu ra | Mất pha động cơ | -Kiểm tra dây động cơ có bị hở mạch hay không |
|  |  | Đầu ra 3 pha của biến tần không bằng trong quá trình chạy | -Kiểm tra các cuộn dây motor |
| E014.1 | Quá nhiệt Module/IGBT | Nhiệt độ môi trường quá cao | -Giảm nhiệt độ môi trường -Giảm tần số sóng mang. |
|  |  | Quạt tản nhiệt hỏng hoặc bộ lọc gió bị kẹt/bẩn. | -Vệ sinh khe hút gió hoặc thay quạt tản nhiệt. |
| E015.1/ E015.2 | Lỗi ngoại vi | Tín hiệu lỗi bên ngoài được đưa vào thông qua các chân đầu vào số (DI). | -Khắc phục sự cố trên các thiết bị ngoại vi và reset lại lỗi. |

| E017.1 | Lỗi Contactor | Contactor bị hỏng hoặc board mạch điều khiển nguồn có vấn đề. | -Liên hệ với kỹ thuật viên |
| --- | --- | --- | --- |
| E018.1 | Lỗi cảm biến dòng điện | Cảm biến dòng bị lỗi | -Liên hệ với kỹ thuật viên |
|  |  | Lỗi bo điều khiển |  |
| E019.x | Lỗi dò thông số motor | Dừng đột ngột khi đang Auto-tuning | -Thực hiện Auto-tuning lại từ đầu |
|  |  | Thông số nhãn motor cài đặt không đúng | -Nhập đúng thông số trên nhãn motor |
| E020.x | Lỗi tín hiệu Encoder | Đứt dây tín hiệu encoder | -Kiểm tra cáp nối, đảm bảo tiếp xúc tốt và bọc chống nhiễu (Shield). |
|  |  | Sai thứ tự pha hoặc số xung (PPR). | -Cài đặt đúng số xung PPR, hướng xoay |

Lưu ý khi lắp đặt và bảo dưỡng biến tần

- Ngắt nguồn điện hoàn toàn trước khi lắp đặt hoặc bảo trì để tránh nguy cơ điện giật. Tụ điện trong biến tần có thể vẫn còn điện áp cao ngay cả sau khi tắt nguồn.

- Chọn vị trí lắp đặt phù hợp:

  - Nơi thông thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp, bụi bẩn, hơi ẩm hoặc khí ăn mòn.

  - Nhiệt độ môi trường nên từ -10°C đến 40°C, độ ẩm dưới 95%RH.

  - Bề mặt lắp đặt phải phẳng và không rung lắc.

- Đấu nối đúng kỹ thuật:

  - Chọn aptomat nguồn đầu vào  hơn (1.2-1.5 lần ) thông số  dòng điện đầu vào của biến tần

  - Đảm bảo đấu dây nguồn và dây động cơ đúng sơ đồ kỹ thuật của nhà sản xuất.

  - Không được đấu nguồn điện trực tiếp vào đầu ra của biến tần (U/T1, V/T2, W/T3).

  - Tiếp đất đúng cách để tránh rò điện và nhiễu.

- Không Tự ý tháo biến tần và  chạm tay vào linh kiện bên trong biến tần, đặc biệt là bo mạch, để tránh hư hỏng do tĩnh điện hoặc vật thể kim loại rơi vào.

- Thông gió và làm mát:

- Kiểm tra hệ thống quạt hoặc điều hòa trong tủ điện để đảm bảo biến tần không bị quá nhiệt.

Chế độ bảo hành

- Thời gian bảo hành:

  - Thời gian bảo hành 24 tháng

  - Biến tần công suất < 4kW: nếu lỗi phần cứng do nhà sản xuất, được đổi mới 100%.

  - Biến tần công suất ≥ 4kW: được thay thế linh kiện chính hãng nếu lỗi kỹ thuật.

- Quy trình bảo hành:

  - Xử lý trong vòng 24 giờ với các dòng phổ thông.

  - Tối đa 30 ngày với các sản phẩm đặc biệt.

  - Gồm 5 bước: tiếp nhận – kiểm tra – thay thế – kiểm tra vận hành – trả hàng.

- Điều kiện bảo hành:

  - Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành.

  - Lỗi do kỹ thuật của nhà sản xuất.

  - Số serial còn nguyên vẹn, không bị can thiệp, sửa đổi.

  - Không bị rơi vỡ, ẩm mốc, cong vênh hoặc xâm nhập bởi côn trùng, hóa chất.

- Chi phí vận chuyển:

  - Khách hàng chịu chi phí gửi sản phẩm lỗi đến trung tâm bảo hành và nhận lại sản phẩm đã bảo hành.

Tham khảo tài liệu MD520 series inverter để biết thêm rất nhiều chức năng khác.

Xin chân thành cảm ơn!